工程制图实验指导书

（非机械类适用）

实验一  基本练习

一、目的

1、初步掌握国家标准《工程制图》的有关内容，熟悉制图基本规格。

2、练习正确使用绘图工具和仪器，了解制图基本步骤和方法。学会绘图仪器和工具的使用方法。

二、内容

抄绘《工程制图习题集》中第55页的图号四个图形中的两个。（不标注尺寸）。常用图线、箭头及材料图例练习。

1．了解国家标准的规定, 熟悉相关绘图工具，掌握其使用方法；

2．根据任务的要求绘图的数量和比例进行布图；

3．使用相关绘图工具进行绘图；

4．整理、清洁图纸；

5．撰写实训报告。

三、要求

1、图形正确，布置匀称；线型清晰，粗细分明；字体规范，尺寸完整；连接光滑，图面整洁。

2、图名、图幅、比例

1）、图名：基本练习；2）、图幅：A3图纸；3）、比例：1：1

3、字体：汉字用长仿宋字体。材料图明用5号字；尺寸数字均用3.5号字。

4、作图准确，图线粗细分明，尺寸标注无误，字体端正整洁。

5、完成时间课内3学时，课外4学时。

6、完成地点：绘图室。

四、绘图步骤及注意事项

1、绘图前应对所画图形仔细分析研究，确定正确的作图步骤，特别要注意零件轮廓线上圆弧连接的各切点，圆心位置必须正确作出，在图面布置时还应考虑预留标注尺寸位置。

2、线型：粗实线宽度为0.7mm，虚线及细线宽度约为1/2，即0.35 mm，虚线长度约为4 mm，间隔1 mm，点画线长15~20 mm，间隔及作为点的短画共约3 mm.。

3、字体：图中汉字均写长仿宋体；标题栏内图名及图号写10号字，校名写7号字，班级写在校名下方，姓名写在“制图”栏内，都写5号字；图中尺寸数字写3.5号字，写数字前应先画两条间距为3.5 mm的平行线，以保证尺寸数字高度一致。

4、箭头：宽约为0.7 mm，长为宽的6倍左右。

5、加深：完成底稿后，用铅笔加深。在加深前，必须仔细校核。圆规的铅芯要比画直线的铅笔芯软一号。

6、完成后要请另一名同学检查，该同学检查后要在标题栏审核一栏内签字。

五、思考题

1、如何作好绘图前的视图布局？有何技巧？

2、为什么在加深前要先完成底稿？

3、为什么圆规的铅芯要比画直线的铅笔芯软一号？

实验二  组合体三视图

一、目的

进一步理解与巩固“物”与“图”之间的对应关系，运用形体分析法，根据立体图（或模型）绘制组合体的三视图并标注尺寸。

二、内容

根据《工程制图习题集》中第18页中的3、4、5、6的四个立体图形绘制组合体的三视图并标注尺寸。本作业学生可以从本页的四个分题中选择1个分题（图中的孔都是通孔）。

三、要求

1、完整地表达组合体的内外形状。标注尺寸要完整，清晰并符合国家标准。

2、图名、图幅、比例

1）、图名：投影制图（一）

2）、图幅：A3图纸

3）、比例：1：2

3、完成时间课内4学时，课外4学时。

4、完成地点：绘图室。

四、绘图步骤及注意事项

1、对所绘组合体进行形体分析，选择主视图，按立体图所注尺寸（或模型实际大小）布置三个视图位置（注意视图之间预留标注尺寸位置，约为30~40 mm），画出各视图的中心线、轴线和底面（顶面）位置线。

2、逐步画出组合体各部分的三视图（注意表面相切可相贯时的画法）。

3、标注尺寸时应注意不要照搬立体图上所标注的尺寸，应重新考虑视图上尺寸的配置。以尺寸完整，注法符合标准，配置适当为原则。

4、完成底稿，经仔细校核后用铅笔加深。

5、图面质量与标题栏填写的要求，同实验一。

6、完成后要请另一名同学检查，该同学检查后要在标题栏审核一栏内签字。

五、思考题

1、如何选择好主视图的方向？

2、什么是形体分析方法？

3、组合体尺寸的标注有什么要求和技巧？

实验三  表达方法的训练

一、目的

练习对机件表达方法的掌握，正确运用剖视、断面和其它表达方法

二、内容

根据《工程制图习题集》中第49页所给的机件的视图，按需要改画成剖视图、断面图和其它视图，并标注尺寸。本实验共四个分题，学生可以选择其中一个分题。

三、要求

1、对指定的机件选择恰当的表达方案，将机件的内外形状表达清楚。

2、图名、图幅、比例

1）、图名：投影制图（二）

2）、图幅：A3图纸

3）、比例：第1题----1：1            第2题----1：1

第3题----1：2            第4题----1：2

3、完成时间课内4学时，课外4学时。

4、完成地点：绘图室。

四、绘图步骤及注意事项

1、对所给视图进行形体分析，在此基础上选择表达方案。

2、根据规定的图幅和比例，合理布置各视图的位置。

3、逐步画出各视图。画图时要按需将视图改画出适当的剖视图（如有需要，则还应画出断面图和其它视图），并调整各部分尺寸，完成底稿。

4、完成底稿，经仔细校核后用铅笔加深。

5、图面质量与标题栏填写的要求，同实验一。

6、完成后要请另一名同学检查，该同学检查后要在标题栏审核一栏内签字。

五、思考题

1、如何选择好主视图当中的表达方案？

2、恰当的表达方案对尺寸标注有什么影响？

3、机件常用的表达方法有哪些？

实验四  标准件的绘制

一、目的

练习螺纹紧固件的连接画法。

二、内容

根据《工程制图习题集》中可任选两题，画在A3图纸上。螺栓与螺柱连接，其中的一题要画主、俯、左视图

三、要求

1、正确做出螺纹紧固件连接后的各视图。

2、图名、图幅、比例

1）、图名：螺纹紧固件

2）、图幅：A3图纸

3）、比例：第1题----1：1            第2题----1：1

第3题----2：1

3、完成时间课内4学时，课外4学时。

4、完成地点：绘图室。

四、绘图步骤及注意事项

1、分析了解双头螺柱、螺栓、螺钉各自装配特点以及适用条件。

2、参照教材中这些螺纹紧固件的画法示例，用近似画法作出连接后的视图。

3、根据规定的图幅和比例，合理布置各视图的位置。

4、完成底稿，经仔细校核后用铅笔加深。

5、图面质量与标题栏填写的要求，同实验一。

6、完成后要请另一名同学检查，该同学检查后要在标题栏审核一栏内签字。

五、思考题

1、螺纹的五大要素是什么？

2、请说出下列螺纹的标记或代号的含义。

M24;

M30*2LH;

Tr20*8(P4)LH-7H

3、什么是标准件？

实验五  零件图的绘制

一、目的

掌握绘制零件图的方法和技巧，合理运用表达方法、正确标注尺寸。

二、内容

根据《工程制图习题集》中第62、63页所给的零件的立体图，按要求画出其零件图并标注尺寸及技术要求。本实验共两个分题，学生可以选择其中一个分题。

三、要求

1、对指定的机件选择恰当的表达方案，将机件的内外形状表达清楚。画出其零件图并标注尺寸及技术要求。

2、图名、图幅、比例

1）、图名：支座；2）、图幅：A3图纸；3）、比例： 1：1

3、完成时间课内4学时，课外6学时。

4、完成地点：绘图室。

四、绘图步骤及注意事项

1、对所给视图进行形体分析，在此基础上选择表达方案。

2、根据规定的图幅和比例，合理布置各视图的位置。

3、先在老师的指导下完成徒手草图的绘制。

4、完成徒手草图后再用规尺逐步画出各视图。

5、画图时要按需将视图改画出适当的剖视图（如有需要，则还应画出断面图和其它视图），并调整各部分尺寸，完成底稿。

6、完成底稿后，经仔细校核后用铅笔加深。

7、填写完整的尺寸和技术要求。

8、图面质量与标题栏填写的要求，同实验一。

9、完成后要请另一名同学检查，该同学检查后要在标题栏审核一栏内签字。

五、思考题

1、对于四类零件当中这两个零件各是什么类零件？

2、它们的各个方向的主要尺寸基准在哪里？

3、零件图的内容有哪些？

4、仔细观察两个零件想一想各个表面都用什么加工方法获得？

实验六  装配图的绘制

一、目的

掌握绘制装配图的方法和技巧，能用给出的零件图拼画装配图。

二、内容

根据《工程制图习题集》中所给的零件图和装配示意图完成装配图的绘制，并标注尺寸及技术要求。本实验共两个分题，学生可以选择其中一个分题。

三、要求

1、对给出的零件图和装配示意图仔细分析，看清楚零件装配关系和装配体的工作原理。

2、按装配体的工作原理确定装配图的表达方案。

4、合理进行装配图布局，包括零件序号，明细栏，技术要求等。

4、图名、图幅、比例

1）、图名：手动气阀

2）、图幅：A3图纸

3）、比例： 1：1

5、完成时间课内4学时，课外6学时。

6、完成地点：绘图室。

四、绘图步骤及注意事项

1、对所给零件图和装配示意图进行形体分析，对装配关系和工作原理深刻体会。在此基础上选择表达方案。

2、根据规定的图幅和比例，合理布置各视图的位置。

3、先在老师的指导下完成徒手草图的绘制。

4、完成徒手草图后再用规尺逐步画出各视图。

5、画图时要按需将视图改画出适当的剖视图（如有需要，则还应画出断面图和其它视图），并调整各部分尺寸，完成底稿。

6、完成底稿后，经仔细校核后用铅笔加深。

7、填写完整的尺寸和技术要求。

8、图面质量与标题栏填写的要求，同实验一。

9、完成后要请另一名同学检查，该同学检查后要在标题栏审核一栏内签字。

五、思考题

1、对于装配图中零件序号有什么要求？

2、装配图的表达方法与零件图有哪些不同？

3、装配图的尺寸有哪些？

4、阐述所绘制的装配体其工作原理？