《房屋建筑学》实训指导书

目录

实训一  楼梯基本构造-------------------------------------------------------1

实训二  楼梯尺度计算-------------------------------------------------------2

实训三  楼梯平面绘制-------------------------------------------------------5

实训四  楼梯剖面绘制-------------------------------------------------------7

| 实训顺序 | 实训名称 | 课时 | 实验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实训一 | 楼梯基本构造 | 2 | 实践性 |
| 实训二 | 楼梯尺度计算 | 6 | 实践性 |
| 实训三 | 楼梯平面绘制 | 12 | 实践性 |
| 实训四 | 楼梯剖面绘制 | 10 | 实践性 |

# 实训一   楼梯基本构造

一．实验要求

通过本章的学习使学生掌握常见楼梯的基本构造。

二．实验性质

实践性

三．实训目的

熟悉楼梯设计流程，掌握常见的平行双跑楼梯的构造。

四．实训内容

楼梯基本构造规范和图集查阅

五．实训步骤

参见《房屋建筑学》课本和楼梯建筑设计图集的要求和方法。

1. 掌握楼梯的组成和楼梯的主要尺度。

2. 熟悉楼梯踏步、栏杆（板）、扶手的细部构造和连接做法。

3. 熟悉现浇钢筋混凝土楼梯的基本构造。

4. 熟悉无障碍坡道的构造要求和做法。

5. 熟悉双跑楼梯的设计方法和步骤。

6. 掌握楼梯建筑详图的识读，熟悉楼梯建筑详图的绘制。

# 实训二   楼梯的尺度计算

一．实验要求

通过本章的学习使学生掌握常见楼梯的尺度计算方法。

二．实验性质

实践性

三．实训目的

熟悉楼梯设计流程，掌握常见的平行双跑楼梯的尺度计算。

四．实训内容

双跑楼梯尺度计算。

五．实训步骤

参见《房屋建筑学》课本和楼梯建筑设计图集的要求和方法。

1、踏步尺度

楼梯的坡度在实际应用中均由踏步高宽比决定。踏步的高宽比应根据人流行走的舒适、安全和楼梯间的尺度、面积等因素进行综合权衡。常用的坡度为1： 2左右。人流量大、安全要求高的楼梯坡度应该平缓一些，反之则可陡一些，以利于节约楼梯间面积。

踏步常用高度尺寸

| 名称 | 住宅 | 幼儿园 | 学校、办公楼 | 医院 | 剧院、会堂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 踏步高h(mm) | 150～175 | 120～150 | 140～160 | 120～150 | 120～150 |
| 踏步宽b(mm) | 260～300 | 260～280 | 280～340 | 300～350 | 300～350 |

2、踏步的高度，成人以150mm左右较适宜，不应高于175mm。
踏步的宽度（水平投影宽度）以300mm左右为宜，不应窄于260mm。

应符合2h+b=600～620mm，h－踏步高，b－踏步宽。

3、梯段尺度

梯段尺度分为梯段宽度和梯段长度。梯段宽度应根据紧急疏散时要求通过的人流股数多少确定。每股人流按500～600mm宽度考虑，双人通行时为1000～1200mm，三人通行时为1500～1800mm，其余类推。同时，需满足各类建筑设计规范中对梯段宽度的限定，如住宅＞1000mm，公共建筑＞1300mm等。

4、平台宽度

平台宽度分为中间平台宽度D1和楼层平台宽度D2，对于平行和折行多跑等类型的楼梯，其转向后的中间平台宽度应不小于梯段宽度，以保证通行与梯段同股数人流，同时应便于家具搬运。医院建筑还应保证担架在平台处能转向通行，其中间平台宽度应＞1800mm。对于直行多跑楼梯，其中间平台宽度可等于梯段宽，或者＞1000mm。对于楼层平台宽度，则应比中间平台更宽松一些，以利人流分配和停留。

5、梯井宽度

所谓梯井，系指梯段之间形成的空档，此空档从顶层到底层贯通。在平行多跑楼梯中，可无梯井，但为了梯段安装和平台转弯缓冲，可设梯井。为了安全，其宽度应小，以60～200mm为宜。当梯井宽≥500时应加防护措施。

例：某单元式住宅的层高为2.7m，室内外地面高差为0.6m，采用双跑平行楼梯，楼梯底层中间平台下设通道，试设计该楼梯。

解：(1)确定踏步尺寸。

根据住宅楼梯的特点，初步取踏步宽度为260mm，由经验公式2h+b＝600mm求得踏步

高度h=170mm，初步取h＝170mm。

(2)确定各层踏步数量。

各层踏步数量N=层高H / h = 2700 / 170≈15.9

取N=16级，则踏步高度调整为：h = H / N = 2700 / 16 ≈169mm

(3)确定各梯段踏步数量。

二层及以上梯段采用等跑，则各梯段踏步数量为：

n1 = n2＝N / 2 = 16 / 2 = 8(级)

由于底层中间平台下设通道，当底层楼梯两梯段采用等跑时，则底层中间平台面的标高为：

H / 2 = 2.7 / 2 = 1.35m

假定平台梁的高度(包括板厚)为250mm，则底层中间平台净高为1350-250＝1100mm<2000mm，不能满足要求。

采取的处理方法为：将平台下的地面标高降低至-0.450m，则平台净高为1100+450=1550mm<2000mm，仍不能满足要求。再将第一个梯段的踏步数量增加(2000-1550)÷169≈3级，此时，平台净高为1550+169×3 ≈2060mm ＞2000mm，满足要求。那么，底层第一个梯段的踏步数量为8+3＝11级，第二个梯段的踏步数量为8-3＝5级。

（4）确定梯段长度和梯段高度。

楼梯底层的梯段长度分别为：

L1＝(n1-1)b=(11-1)×260=2600mm

L2＝(n2-1)b=(5-1)×260=1040mm

楼梯二层及以上的梯段长度为：

L1＝L2＝(n-1)b=(8-1)×260=1820mm

底层楼梯的梯段高度分别为：

H1＝n1h=11×169≈1860mm

H2＝n2h=5×169≈840mm

二层及以上楼梯的梯段高度为：

H1＝H2=nh=8×169≈1350mm

(5)确定梯段宽度。

住宅共用楼梯的梯段净宽不小于1100mm，假定扶手中心线至梯段边缘尺寸为50mm，取梯段宽度为1150mm。

6)确定平台深度。

平台深度不小于梯段宽度，取平台深度＝梯段宽度＝1150mm。

(7)确定楼梯间的开间和进深。

取梯井宽度为160 mm，梯间墙内缘至轴线尺寸为120mm，则开间最小尺寸为：

梯段宽度×2+梯井宽度+2×120=1150×2+160+2×120=2700mm，楼梯间开间取2700 mm。

进深最小尺寸为：

第一个梯段长度+中间平台深度+楼层平台深度+2×120=2600+1150+1150+2×120=5140mm，取进深为5400mm。

中间平台深度调整为1200mm，底层楼层平台深度调整为1150+(5400-5140) - (1200-1150)＝1360 mm。

(8)绘制楼梯各层平面图和楼梯剖面图。(此图按三层住宅绘制。设计时按实际层数绘图)。

# 实训三   楼梯的平面图绘制

一．实验要求

通过本章的学习使学生掌握常见楼梯平面图设计方法。

二．实验性质

实践性

三．实训目的

熟悉楼梯设计流程，掌握常见的平行双跑楼梯的平面图绘制。

四．实训内容

楼梯平面图绘制步骤。

五．实训步骤

1、画出楼梯间的定位轴线以及墙、柱、确定平台宽度、梯段长度与宽度。

2根据该梯段的踏步数或踏步宽度，用辅助线等分踏步格。

3画出门窗和引导线和图例等等。

4标注尺寸、标高、图名、比例、轴线编号和文字说明等。

设计要点和常见问题提示

1. 梯段净宽：指墙面至扶手中心线的距离，当梯段两侧设扶手时净宽指两侧扶手中心线间的距离。普通楼梯梯段宽度按每股人流0.55+（0~0.15）m确定，并不少于两股人流。公共建筑人流众多的场所应取上限。

2. 平台净宽：梯段改变方向时，扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度，并不得小于1.20m，当有搬运大型物件需要时应适当加宽。

3. 踏步的设置：楼梯每个梯段的踏步数量不应超过18级，亦不应少于3级。踏步高宽比应符合表3.1的规定。室内台阶踏步数不应少于2级，当高差不足2级时，应按坡道设置。

4. 扶手的设置：楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，达四股人流时宜加设中间扶手。

5. 扶手高度：室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m，靠楼梯井一侧水平扶手（顶层水平栏杆）长度超过0.50m时，其高度不应小于1.05m（图3.3）。

6. 安全措施：有儿童经常活动的场所的楼梯，当梯井净宽大于0.20m时，应采取防止儿童攀滑的措施，楼梯栏杆应采取不易攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。

扶手的高度要求

7. 楼梯净高：指平台或踏步建筑面层至上方结构梁或板底的垂直高度，踏步前缘线为踏步结构面。民用建筑楼梯平台上部及下部过道处的净高不小于2m，梯段净高不宜小于2.20m。上下梯段踏步位置和数量变化时，不仅要注意剖切梯段的净高，还要注意非剖切梯段的净高是否满足要求。

8. 无障碍坡道的相关尺寸：有设置无障碍坡道的建筑入口轮椅通行平台的最小宽度应符合表3.2的规定。门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm，并应以斜面过渡。坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.5m。

9. 无障碍坡道扶手的设置：坡道两侧应设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯。坡道两面临空时，在扶手栏杆下端宜设高不小于50mm的坡道安全挡台。

10. 有设置无障碍坡道的建筑入口通向室内路段也应设置成坡道（如图所示），不同位置的坡道坡度和宽度应符合下表的规定。坡道高度和水

平长度应符合下表的规定。                      3.4   入口设置坡道图示

无障碍坡道入口平台宽度

| 建筑类别 | 入口平台最小宽度（m） |
| --- | --- |
| 大、中型公共建筑 | ≥2.00 |
| 小型公共建筑 | ≥1.50 |
| 中、高层建筑、公寓建筑 | ≥2.00 |
| 多、低层无障碍住宅、公寓建筑 | ≥1.50 |
| 无障碍宿舍建筑 | ≥1.50 |

不同位置的坡道坡度和宽度

| 坡道位置 | 最大坡度 | 入口平台最小宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 有台阶的建筑入口 | 1:12 | ≥1.20 |
| 只设坡道的建筑入口 | 1:20 | ≥1.50 |
| 室内走道 | 1:12 | ≥1.00 |
| 室外通路 | 1:20 | ≥1.50 |
| 困难地段 | 1:10 | ≥1.20 |

不同坡度高度和水平长度

| 坡度 | 1:20 | 1:16 | 1:12 | 1:10 | 1:8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大高度（m） | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.35 |
| 水平长度（m） | 30.00 | 16.00 | 9.00 | 6.00 | 2.80 |

# 实训四   楼梯的剖面图绘制

一．实验要求

通过本章的学习使学生掌握常见楼梯的剖面图设计方法。

二．实验性质

实践性

三．实训目的

熟悉楼梯设计流程，掌握常见的平行双跑楼梯的剖面图绘制。

四．实训内容

楼梯剖面图绘制步骤。

五．实训步骤

（1）根据楼梯底层平面图中标注的剖切位置和投射方向等。画出墙体轴线、墙体厚度，确定楼梯楼地面、平台、梯段和梯梁位置。

（2）等分梯段踏步。画出梯段的踏步线和踢面轮廓线。

（3）画出栏杆扶手。扶手坡度应于梯段一致。

（4）标注尺寸、标高、图名、比例、轴线编号和文字说明等。

（5）画楼梯间其他可见部分和细部，入门窗、柱、梁、板与材料图例。

（6）检查整理图线，加深图线。标注尺寸、标高、符号、轴线和说明文字等。

楼梯设计已知条件

某学生宿舍楼的层高为3.3m，楼梯间开间尺寸4.0m，进深尺寸6.6m。楼梯平台下作出入口，室内外高差600mm，试设计楼梯。缓冲尺寸550mm，平台梁高350mm，墙厚240mm，楼梯井60mm。采用平行双跑楼梯，按照三层住宅绘制。楼梯底层中间平台下设通道（净空高度的计算要满足要求），试设计该楼梯。其他条件参照课本内容和相关书籍查阅。

要求平面图绘制三幅，剖面图一幅，比例都为1:50，统一绘制到A3绘图纸上，要求标注准确细致，图线合理，双侧标注轴线号，轴线号自定，但要平面剖面相互对应。计算书用A4纸，步骤和分类明确，装订于图纸左上角。幅面安排下图所示。

参考图：